ESERCIZIO 1.	(Relativo ai sistemi con tempi di setup non trascurabili).

Sia dato un sistema di produzione di tipo push costituito da una singola macchina che produce P=5 tipi di parti, ciascun tipo richiesto con tasso di=10 pezzi/ora. Sia i=1 minuto il tempo richiesto per lavorare una quantità unitaria di pezzi di tipo i, i=1,2, ..., P e =5 minuti il tempo di setup.

- Il sistema è stabilizzabile con una opportuna politica? [Risposta: sì, perché <1]

- Quanto vale la frequenza max a regime di setup di una qualsiasi politica stabile? [Risposta: fmax=2 volte/ora]

- Una politica a regime effettua in media 3 setup all'ora. Può essere una politica che mantiene i buffer limitati? [Risposta: NO, perché al max 2]

- Quanto vale la frequenza di setup a regime di una politica CLB applicata al sistema considerato? E quella di una CLW? [2 volte/ora, per teorema pag. 115bis]

- Si consideri l'indice pag. 120 della dispensa, con i  = 1/i per ogni i=1,2, ..., P. Si può ottenere con una politica CLB, un valore J<50? E con una CLW? [No, perché LB pag. 121, con i  = 1/i, vale 52]

ESERCIZIO 2.	(Relativo ai sistemi con tempi di setup non trascurabili).

Sia dato un sistema di produzione di tipo push costituito da M=4 macchine che producono P=3 tipi di parti, richieste e lavorate secondo la seguente tabella:

| Tipo di parte | Tasso richiesto (di) in pezzi/ora | Routing con tempi (minuti/pezzo) |
| --- | --- | --- |
| A | 10 | 2(3)->4(3)->3(2) |
| B | 5 | 1(5)->4(5) |
| C | 8 | 1(4)->2(3)->3(4) |

Si assuma che i tempi di setup siano tutti pari a 5 minuti (qualsiasi sia la macchina e qualsiasi sia la parte appena lavorata e quella da lavorare).

- Dire se il sistema è stabile, cioè se esiste una politica con cui si possa mantenere tutti i buffer limitati. [Risposta: si, basta calcolare i i a tutte le macchine e verificare che sono <1]

- Se sì, dire se è sufficiente una CMAA distribuita o se serve una CMAA con backoff. [Risposta: basta la CMAA distribuita perché, applicando Hollier, si vede che è possibile disporre le macchine in modo che non ci siano flussi all'indietro, cioè il sistema è aciclico. N.B. Se applicando Hollier non si trovava l’aciclicità, non si poteva dire che il sistema non era aciclico, essendo Hollier un’euristica, che non trova necessariamente l’ordinamento ottimale delle macchine]