ESERCIZIO 1.	(Relativo ai sistemi con tempi di setup trascurabili).

Sia dato un sistema di produzione di tipo pull costituito da una singola macchina che produce P=2 tipi di parti con tempi di setup trascurabili, ciascun tipo richiesto con tasso d1=1 pezzi/ora per i pezzi di tipo 1 e d2=5 pezzi/ora per quelli di tipo 2. Sia 1=3 pezzi/ora il tasso di produzione massimo per i pezzi di tipo 1 e 2=9 pezzi/ora il tasso di produzione massimo per quelli di tipo 2. Si consideri la funzione di costo g(x)=g1(x1)+g2(x2), con gi(xi)=cpixi+ + cmixi- dove x+=max{x,0} e x-=max{-x,0} per i=1,2. Siano i coefficienti della funzione di costo dati da: cp1= cp2=1 e cm1=12, cm2=4.

- Calcolare Tclear, il tempo minimo per portare a 0 tutti i buffers da x0=[-5,-2] [Tclear =17]

- Se le condizioni iniziali sono x0=[-5,-2], dire quali delle traiettorie riportate sotto possono essere ottime (nel senso che minimizzano l'integrale della g[x(t)] da 0 a infinito) [1. Sì; 2: Sì; 3:No]

- Per ogni traiettoria ottima, calcolare i tassi di produzione ui(t) per ogni t.

- Calcolare Tclear, il tempo minimo per portare a 0 tutti i buffers da x0=[10,-1] [Tclear =10]

- Calcolare Tclear, il tempo minimo per portare a 0 tutti i buffers da x0=[1,-10] [Tclear =7]

ESERCIZIO 2.	(Relativo ai sistemi con tempi di setup trascurabili).

Sia dato un sistema di produzione di tipo pull costituito da una singola macchina che produce P=2 tipi di parti con tempi di setup trascurabili, ciascun tipo richiesto con tasso d1=d2=1 pezzi/ora. Sia 1=1=3 pezzi/ora il tasso di produzione massimo per ciascuno dei due tipi di pezzi. Si consideri la funzione di costo g(x)=g1(x1)+g2(x2), con g1(x1) = x12 se x1<0 e g1(x1)=x1 se x1>0, mentre g2(x2)=|x2|.

- Indicare sul piano (x1, x2) la politica ottima di controllo che minimizza l'integrale da 0 a infinito della g[x(t)].

- Se x0=[-1,-1], indicare sul piano (x1, x2) il percorso prodotto dalla politica ottima applicata a partire da x0 e determinare il tempo di svuotamento dei buffers (Tclear) [Tclear=2]