ESERCIZIO 1.	(Relativo ai sistemi con macchine soggette a guasti).

Sia dato un sistema di produzione costituito da una singola macchina soggetta a guasti con tempo di funzionamento dato da una variabile aleatoria distribuita esponenzialmente avente media 1/qd=200 ore e tempo di guasto sempre a distribuzione esponenziale ma con media 1/qu=10 ore. Sia =10 pezzi/ora il tasso massimo di produzione della macchina (quando non è guasta) e si consideri il problema di minimizzare l'indice (4.62) pag. 156, con g(x)=cpx+ + cm x-, e cp=1 e cm=10.

- Calcolare per quali valori della domanda il sistema è stabile [d<9.52 pezzi/ora]

- Calcolare per quali valori della domanda la politica ottima è di tipo JIT (Just In Time) [d<4.76 pezzi/ora]

- Fare un grafico della scorta ottima z* in funzione di d.

ESERCIZIO 2.	(Relativo ai sistemi con macchine soggette a guasti).

Sia dato un sistema di produzione costituito da una singola macchina soggetta a guasti con tempo di funzionamento dato da una variabile aleatoria distribuita esponenzialmente avente media 1/qd=1 ore e tempo di guasto sempre a distribuzione esponenziale ma con media 1/qu=0.05 ore. Sia =10 pezzi/ora il tasso massimo di produzione della macchina (quando non è guasta) e d=9 la domanda esterna.  Si consideri il problema di minimizzare l'indice (4.62) pag. 156 quando la g(x) è data da c1x2 per x<0 con c1=10 e da c2x per x>0. Per quali valori di c2 la politica ottima è di tipo JIT? (controllare anche che i parametri del sistema e la funzione di costo verificano tutte le ipotesi per l'ottimalità della politica hedging point)